הסבר לפתרון שאלה 3: מערכת מכ"ם לשדה תעופה

הקוד מממש אלגוריתם לגילוי ואיכון  של מטרה נעה במרחב דו-ממדי באמצעות שתי אנטנות קבועות. התהליך מתבצע בחמישה שלבים עיקריים:

1. עיבוד מקדים ועיצוב המידע

האות הנקלט מגיע כוקטור רציף וארוך המכיל החזרים של N פולסים עוקבים. זמן המחזור בין פולסים הוא  T

כדי לעבד כל פולס בנפרד, אנו מבצעים חיתוך של וקטור הקלט למטריצה בגודל K ×N, כאשר

K=T⋅Fs הוא מספר הדגימות לפולס.

Rmatrix=reshapervec,K,N

כך כל עמודה במטריצה מייצגת חלון זמן של פולס בודד.

2. סינון מתואם

על פי תאוריית הגילוי האופטימלי ברעש גאוסי לבן, המסנן המתואם הוא מספיק לשיערוך זמן ההגעה,

תגובת ההלם של המסנן המתואם היא היפוך הזמן של האות המשודר sn:

hn=sL-1-n

הפעולה המתבצעת היא קונבולוציה (שקולה לקורלציה צולבת) בין האות הנקלט לבין hn עבור כל עמודה במטריצה.

3. שערוך השהייה - MAP

בהנחה שכל ההשהיות האפשריות הן שוות-הסתברות והמטרה מקיימת (δ=1), משערך ה-MAP הוא האינדקס המביא למקסימום את מוצא המסנן המתואם.

מכיוון שהמסנן המתואם ב-Matlab הוא סיבתי, השיא של הקורלציה העצמית עבור השהייה אפס מתקבל באינדקס L (אורך האות). לכן, כדי לקבל את ההשהייה האמיתית w בדגימות, יש לבצע תיקון:

w=argmaxnyn-L

4. המרה למרחק

חישוב המרחק נעשה בעזרת שימוש בנוסחה הבאה:

d=w⋅cFs

כאשר:

D  הוא מרחק: הטווח ממגדל ספציפי למטוס (במטרים).

W הוא השהייה בדגימות

Fsתדר דגימה

c מהירות האור : מהירות האור (כ-3×108 מ'/ש')

5. איתור המטוס

מיקום המטרה x,y נקבע על ידי חיתוך של שתי צורות גיאומטריות המוגדרות על ידי המרחקים d1 וd2

- מעגל סביב אנטנה 1 (בראשית הצירים): x2+y2=14d12=A

- אליפסה המתייחסת לאנטנה 2

x-Δ2+y2=d2-12d12=B

פתרון מערכת המשוואות הריבועיות נעשה על ידי חיסור המשוואות לביטול הגורם הריבועי y2, קבלת משוואה לינארית עבור x, והצבה חזרה למציאת y:

x=A-B2Δ+Δ2

y=A-x2

נלקח השורש החיובי בהתאם להנחה שהמטוס נמצא "לפני" המכ"ם.